МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИ)

Кафедра ПУ

| ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 Вариант №10 |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «Теория автоматического управления» Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ САУ. |  |
| Выполнили студент группы КВБО-21-24 | Дятлев Ю.Д. Миронов А.А. |
| Принял ст. преподаватель кафедры ПУ | Казачек Н.А. |

| Лабораторная работа выполнена | « » 2026г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | « » 2026 г. |  |

Москва 2026

Цель работы

Исследовать двумя методами устойчивость линейной системы с помощью программного комплекса Python.

Ход выполнения работы

Требуется исследовать устойчивость замкнутой системы с единичной обратной связью при П-, ПД- и ПИ-регуляторах путем вычисления корней характеристического уравнения и по критерию Найквиста.

Передаточная функция объекта управления имеет вид:

Wo(s)=1a0s3+a1s2+a2s+1

Передаточные функции регуляторов представлены в таблице 1

Таблица 1 – Передаточные функции регуляторов

| Тип регулятора | Передаточная функция |
| --- | --- |
| П | Wp(s)= kp |
| ПД | Wp(s)= kp+kds |
| ПИ | Wp(s)= kp+kis |

Для варианта 10 из таблицы 2.1: a₀ = 3, a₁ = 3, a₂ = 3; kd = 1; ki = 0,3.

Для П-регулятора исследуется kp = 1, а опытным путем определяется граничное значение kp. Для ПД-регулятора принимаются kp = 4 и kd = 1 с последующим изменением kd. Для ПИ-регулятора принимаются kp = 1 и ki = 0,1 с последующим изменением ki.

Задание 1: Исследование устойчивости П-регулятора.

Решение:

Разомкнутая передаточная функция:

W(s)=Wp(s)Wo(s)=kpa0s3+a1s2+a2s+1 =13s3+3s2+3s+1

При единичной отрицательной обратной связи характеристическое уравнение имеет вид:

3s³ + 3s² + 3s + (1 + kp) = 0.

При kp = 1 получаем:

3s³ + 3s² + 3s + 2 = 0.

Корни характеристического уравнения представлены в таблице 2

Таблица 2 – Корни характеристического уравнения П-Регулятора

| Корень | Значение |
| --- | --- |
| S1 | -0.7959 + 0.0000j |
| S2 | -0.1020 + 0.9095j |
| S3 | -0.1020 - 0.9095j |

Все действительные части корней отрицательны, поэтому система при kp = 1 является устойчивой.

По годографу Найквиста для kп = 1, представленному на рисунке 1, получены следующие запасы устойчивости: запас по амплитуде 6,00 дБ, что соответствует коэффициенту примерно 1,99 раза; запас по фазе – 179,83°.

Рисунок 1 – Годограф Найквиста при исследовании П-регулятора

Изменяя коэффициент kp, получаем граничное значение kp ≈ 2. При kp = 2 характеристические корни имеют значения, представленные в таблице 3:

Таблица 3 – Корни характеристического уравнения П-Регулятора при граничном значении kp

| Корень | Значение |
| --- | --- |
| S1 | -1.0000 + 0.0000j |
| S2 | -0.0000 + 1.0000j |
| S3 | -0.0000 - 1.0000j |

Два комплексно-сопряженных корня имеют нулевые действительные части, система находится на границе устойчивости. При дальнейшем увеличении коэффициента до kp = 4 появляются корни с положительными действительными частями, система становится неустойчивой.

Задание 2: Исследование устойчивости ПД-регулятора.

Решение:

Разомкнутая передаточная функция:

W(s)=Wp(s)Wo(s)=kp+kdsa0s3+a1s2+a2s+1

При единичной отрицательной обратной связи характеристическое уравнение имеет вид:

3s³ + 3s² + (3+kd)s + (1 + kp) = 0.

При kp = 4, kd=1 получаем:

3s³ + 3s² + 4s + 5 = 0.

Корни характеристического уравнения представлены в таблице 4

Таблица 4 – Корни характеристического уравнения ПД-Регулятора

| Корень | Значение |
| --- | --- |
| S1 | +0.0640 + 1.2139j |
| S2 | +0.0000 - 1.2910j |
| S3 | -1.0000 + 0.0000j |

Все действительные части корней отрицательны, поэтому система при kd = 1 является устойчивой.

По годографу Найквиста для kd = 1, представленном на рисунке 2 получены следующие запасы устойчивости: запас по амплитуде составляет 3,52 дБ; запас по фазе –12,17°.

Рисунок 2 – Годограф Найквиста при исследовании ПД-регулятора

Изменяя коэффициент kd, получаем граничное значение kd ≈ 2. При kd = 2 характеристические корни имеют значения, представленные в таблице 5:

Таблица 5 – Корни характеристического уравнения ПД-Регулятора при граничном значении kd

| Корень | Значение |
| --- | --- |
| S1 | +0.0000 + 1.2910j |
| S2 | +0.0000 - 1.2910j |
| S3 | -1.0000 + 0.0000j |

Пара комплексно-сопряжённых корней имеет нулевые действительные части, поэтому система находится на границе устойчивости. При увеличении коэффициента дифференцирования до (kd =3) все корни имеют отрицательные действительные части, и система становится устойчивой.

Задание 3: Исследование устойчивости ПИ-регулятора.

Решение:

Разомкнутая передаточная функция:

W(s)=Wp(s)Wo(s)=kps+kis(a0s3+a1s2+a2s+1 )

При единичной отрицательной обратной связи характеристическое уравнение имеет вид:

3s4 + 3s3 + 3s2 +(1+kp)s+ ki = 0.

При kp = 1, ki=0б3 получаем:

3s4 + 3s3 + 3s2 +2s+ 0.3 = 0.

Корни характеристического уравнения представлены в таблице 6

Таблица 6 – Корни характеристического уравнения ПИ-Регулятора

| Корень | Значение |
| --- | --- |
| S1 | -0.0675 + 0.8633j |
| S2 | -0.0675 - 0.8633j |
| S3 | -0.6643 + 0.0000j |
| S4 | -0.2008 + 0.0000j |

Все действительные части корней отрицательны, поэтому замкнутая система при (kp = 1) и (ki = 0,3) является устойчивой. По результатам расчёта годографа Найквиста запас по амплитуде составляет приблизительно 3,33 дБ, что соответствует коэффициенту около 1,47 раза, а запас по фазе –  приблизительно 69,23°.

Рисунок 3 – Годограф Найквиста при исследовании ПИ-регулятора

Изменяя коэффициент ki, получаем граничное значение kd ≈ 2/3. При ki = 2/3 характеристические корни имеют значения, представленные в таблице 7:

Таблица 7 – Корни характеристического уравнения ПИ-Регулятора при граничном значении ki

| Корень | Значение |
| --- | --- |
| S1 | +0.0000 + 0.8165j |
| S2 | +0.0000 - 0.8165j |
| S3 | -0.5000 + 0.2887j |
| S4 | -0.5000 - 0.2887j |

Пара комплексно-сопряжённых корней имеет нулевые действительные части, поэтому система находится на границе устойчивости. При дальнейшем увеличении коэффициента интегрирования до (ki = 1,0333) появляются корни с положительными действительными частями, и система становится неустойчивой.

Выводы работы

В ходе лабораторной работы была исследована устойчивость замкнутой линейной системы автоматического управления с объектом третьего порядка при использовании трёх типов регуляторов: П, ПД и ПИ. Исследование проводилось путём вычисления корней характеристических уравнений и анализа годографов Найквиста.

Для П-регулятора при (kp =1) система устойчива. При увеличении коэффициента до (kp=2) достигается граница устойчивости: пара комплексно-сопряжённых корней располагается на мнимой оси. При (kp=4) система становится неустойчивой.

Для ПД-регулятора при (kp=4) и (kd =1) система неустойчива. При (kd =2) достигается граница устойчивости. При дальнейшем увеличении коэффициента до (kd =3) система становится устойчивой.

Для ПИ-регулятора при (kp=1) и (ki =0,3) система устойчива. При увеличении коэффициента интегрирования до (ki  = 2/3) достигается граница устойчивости. При (ki 1,0333) система становится неустойчивой.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что устойчивость замкнутой системы зависит от типа регулятора и значений его коэффициентов. Анализ корней характеристического уравнения позволяет определить устойчивость системы, а годограф Найквиста — оценить её запасы устойчивости. При переходе через граничные значения параметры системы изменяются таким образом, что корни характеристического уравнения могут переходить в правую полуплоскость, приводя к потере устойчивости.

Приложения

Исследование П-регулятора (Вариант: kп=1)

Корни характеристического уравнения:

s_1 = -0.7959 + 0.0000j

s_2 = -0.1020 + 0.9095j

s_3 = -0.1020 - 0.9095j

Состояние системы: УСТОЙЧИВА

Исследование П-регулятора (Вариант: kп=2)

Корни характеристического уравнения:

s_1 = -1.0000 + 0.0000j

s_2 = -0.0000 + 1.0000j

s_3 = -0.0000 - 1.0000j

Состояние системы: УСТОЙЧИВА

[Исследование П-регулятора | Вариант: kп=1] Запас по амплитуде: 6.00 dB (в 1.99 раз), Запас по фазе: 179.83°

[Исследование П-регулятора | kп = 2] Запас по амплитуде: -0.02 dB (в 1.00 раз), Запас по фазе: 0.16°

[Исследование П-регулятора | kп = 4] Запас по амплитуде: -6.04 dB (в 0.50 раз), Запас по фазе: -28.07°

Исследование ПД-регулятора (Вариант: kп=4, kд=1)

Корни характеристического уравнения:

s_1 = +0.0640 + 1.2139j

s_2 = +0.0640 - 1.2139j

s_3 = -1.1279 + 0.0000j

Состояние системы: НЕУСТОЙЧИВА

Исследование ПД-регулятора (Вариант: kп=4, kд=2)

Корни характеристического уравнения:

s_1 = +0.0000 + 1.2910j

s_2 = +0.0000 - 1.2910j

s_3 = -1.0000 + 0.0000j

Состояние системы: НЕУСТОЙЧИВА

[Исследование ПД-регулятора | Вариант: kп=4, kд=1] Запас по амплитуде: -3.52 dB (в 0.67 раз), Запас по фазе: -12.17°

[Исследование ПД-регулятора | kд = 2] Запас по амплитуде: -0.02 dB (в 1.00 раз), Запас по фазе: 0.05°

[Исследование ПД-регулятора | kд = 3] Запас по амплитуде: 6.03 dB (в 2.00 раз), Запас по фазе: 8.25°

Исследование ПИ-регулятора (Вариант: kп=1, kи=0.3)

Корни характеристического уравнения:

s_1 = -0.0675 + 0.8633j

s_2 = -0.0675 - 0.8633j

s_3 = -0.6643 + 0.0000j

s_4 = -0.2008 + 0.0000j

Состояние системы: УСТОЙЧИВА

Исследование ПИ-регулятора (Вариант: kп=1, kи=0.666667)

Корни характеристического уравнения:

s_1 = +0.0000 + 0.8165j

s_2 = +0.0000 - 0.8165j

s_3 = -0.5000 + 0.2887j

s_4 = -0.5000 - 0.2887j

Состояние системы: НЕУСТОЙЧИВА

[Исследование ПИ-регулятора | Вариант: kп=1, kи=0.3] Запас по амплитуде: 3.33 dB (в 1.47 раз), Запас по фазе: 69.23°

[Исследование ПИ-регулятора | kи = 0.666667] Запас по амплитуде: -0.01 dB (в 1.00 раз), Запас по фазе: 0.14°

[Исследование ПИ-регулятора | kи = 1.03333] Запас по амплитуде: -2.95 dB (в 0.71 раз), Запас по фазе: -29.35°

Сводная таблица результатов исследования регуляторов

| Регулятор | kp | kd | ki | Состояние | ΔL, дБ | Δφ, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | 1 |  |  | устойчива | 6 | 179,89 |
| П | 2 |  |  | граница | ≈0 | ≈0 |
| П | 4 |  |  | неустойчива | −6,04 | −28,07 |
| ПД | 4 | 1 |  | устойчива | -3,52 | -12,17 |
| ПД | 4 | 2 |  | граница | ≈0 | ≈0 |
| ПД | 4 | 3 |  | неустойчива | 6,03 | 8,25 |
| ПИ | 1 |  | 0,3 | устойчива | 3,33 | 69,23 |
| ПИ | 1 |  | 2/3 | граница | ≈0 | ≈0 |
| ПИ | 1 |  | 1,0333 | неустойчива | −2,95 | −29,35 |

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy import signal

def _split_param(value):

'''Первое значение - основной вариант, остальные - для сравнения/исследования.'''

if isinstance(value, (list, tuple, np.ndarray)):

values = [float(v) for v in value]

if not values:

raise ValueError("Список параметров не должен быть пустым")

return values[0], values[1:]

return float(value), []

class ControlSystem:

'''

Класс для исследования устойчивости замкнутой САУ с объектом 3-го порядка

и различными типами регуляторов (P, PD, PI).

'''

def __init__(self, name, controller_type: str, a0=1.0, a1=2.0, a2=2.0, kp=1.0, kd=1.0, ki=0.1):

self.name = name

self.controller_type = controller_type

# Коэффициенты объекта управления: W_o(s) = 1 / (a0*s^3 + a1*s^2 + a2*s + 1)

self.a0, _ = _split_param(a0)

self.a1, _ = _split_param(a1)

self.a2, _ = _split_param(a2)

# Коэффициенты регулятора (первый - основной, остальные - дополнительные исследуемые)

self.kp, extra_kp = _split_param(kp)

self.kd, extra_kd = _split_param(kd)

self.ki, extra_ki = _split_param(ki)

# Пары параметров для дополнительного сравнения

self.comparisons = (

[("kp", v) for v in extra_kp]

+ [("kd", v) for v in extra_kd]

+ [("ki", v) for v in extra_ki]

)

self.num_open, self.den_open = self._get_open_loop_tf()

self.num_closed, self.den_closed = self._get_closed_loop_tf()

self.open_system = signal.TransferFunction(self.num_open, self.den_open)

self.closed_system = signal.TransferFunction(self.num_closed, self.den_closed)

def with_params(self, **overrides):

'''Создает копию системы с измененными коэффициентами регулятора/объекта.'''

return ControlSystem(

name=self.name,

controller_type=self.controller_type,

a0=overrides.get("a0", self.a0),

a1=overrides.get("a1", self.a1),

a2=overrides.get("a2", self.a2),

kp=overrides.get("kp", self.kp),

kd=overrides.get("kd", self.kd),

ki=overrides.get("ki", self.ki),

)

def comparison_systems(self):

'''Возвращает список дополнительных систем для сравнения на графике.'''

systems = []

for param, value in self.comparisons:

systems.append((param, value, self.with_params(**{param: value})))

return systems

def _get_controller_tf(self):

'''Возвращает числитель и знаменатель ПФ регулятора W_p(s).'''

if self.controller_type == "P":

# W_p(s) = kp

return [self.kp], [1.0]

elif self.controller_type == "PD":

# W_p(s) = kp + kd*s = (kd*s + kp) / 1

return [self.kd, self.kp], [1.0]

elif self.controller_type == "PI":

# W_p(s) = kp + ki/s = (kp*s + ki) / s

return [self.kp, self.ki], [1.0, 0.0]

else:

raise ValueError(f"Неизвестный тип регулятора: {self.controller_type}")

def _get_open_loop_tf(self):

'''Возвращает числитель и знаменатель разомкнутой системы W_open = W_p * W_o.'''

num_p, den_p = self._get_controller_tf()

num_o, den_o = [1.0], [self.a0, self.a1, self.a2, 1.0]

num_open = np.polymul(num_p, num_o)

den_open = np.polymul(den_p, den_o)

return num_open, den_open

def _get_closed_loop_tf(self):

'''Возвращает числитель и знаменатель замкнутой системы при единичной ОС.'''

# W_closed = W_open / (1 + W_open) = num_open / (den_open + num_open)

num_closed = self.num_open

den_closed = np.polyadd(self.den_open, self.num_open)

return num_closed, den_closed

def is_stable(self):

'''Проверка основного условия устойчивости (все корни в левой полуплоскости).'''

roots = np.roots(self.den_closed)

return np.all(np.real(roots) < 0)

def param_label(self, changed=None):

if changed == "kp":

return f"kп = {self.kp:g}"

if changed == "kd":

return f"kд = {self.kd:g}"

if changed == "ki":

return f"kи = {self.ki:g}"

if self.controller_type == "P":

return f"Вариант: kп={self.kp:g}"

elif self.controller_type == "PD":

return f"Вариант: kп={self.kp:g}, kд={self.kd:g}"

elif self.controller_type == "PI":

return f"Вариант: kп={self.kp:g}, kи={self.ki:g}"

def get_sistem(self, mode: str):

if mode == "Open":

return self.open_system

elif mode == "Close":

return self.closed_system

else:

raise ValueError(f"Неизвестный тип системы: {mode}. Допустимые типы: \"Open\", \"Close\"")

def get_name(self):

return self.name

def __str__(self):

'''Выводит в консоль подробный расчет корней и статус устойчивости.'''

res = f"\n{self.name} ({self.param_label()}) \nКорни характеристического уравнения:\n"

for i, r in enumerate(np.roots(self.den_closed), 1):

res += f"   s_{i} = {r.real:+.4f} {"+" if r.imag >= 0 else "-"} {abs(r.imag):.4f}j\n"

res += f"Состояние системы: {"УСТОЙЧИВА" if self.is_stable() else "НЕУСТОЙЧИВА"}"

return res

class SystemPlotter:

'''

Класс для визуализации годографа Найквиста и расчета запасов устойчивости.

'''

def __init__(self, w_min=0.001, w_max=100.0, points=5000, mirror=True):

self.w = np.logspace(np.log10(w_min), np.log10(w_max), points)

self.mirror = mirror

def _curves(self, system: ControlSystem):

'''Основная система (сплошная линия) и сравнения (пунктир).'''

yield system, system.param_label(), {"linestyle": "-", "linewidth": 2.0}

for param, _, alt in system.comparison_systems():

yield alt, alt.param_label(changed=param), {

"linestyle": "--",

"linewidth": 1.5,

}

def _calculate_margins(self, system: ControlSystem):

'''Вычисление запасов устойчивости по амплитуде и фазе.'''

_, H = signal.freqresp(system.get_sistem("Open"), w=self.w)

mag = np.abs(H)

phase = np.unwrap(np.angle(H)) * 180.0 / np.pi

# Запас по фазе (при |W(jω)| = 1 -> 0 dB)

idx_wc = np.argmin(np.abs(mag - 1.0))

phase_margin = 180.0 + phase[idx_wc]

# Запас по амплитуде (при фазе = -180 deg)

idx_wg = np.argmin(np.abs(phase - (-180.0)))

mag_wg = mag[idx_wg]

gain_margin_times = 1.0 / mag_wg if mag_wg > 0 else np.inf

gain_margin_db = -20 * np.log10(mag_wg) if mag_wg > 0 else np.inf

return gain_margin_db, gain_margin_times, phase_margin

def plot_nyquist(self, system: ControlSystem):

'''Строит годограф Найквиста для системы и выводит запасы устойчивости.'''

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 7))

for (sys_item, label, style) in self._curves(system):

_, H = signal.freqresp(sys_item.get_sistem("Open"), w=self.w)

# Прямая

ax.plot(H.real, H.imag, label=f"{label} (ω > 0)", **style)

# Вычисление и печать запасов для текущего режима

gm_db, gm_times, pm = self._calculate_margins(sys_item)

print(

f"[{sys_item.name} | {label}] "

f"Запас по амплитуде: {gm_db:.2f} dB (в {gm_times:.2f} раз), "

f"Запас по фазе: {pm:.2f}°"

)

# Критическая точка (-1, j0)

ax.plot(-1, 0, "ro", markersize=7, label="Критическая точка (-1, j0)")

ax.axhline(0, color="black", linewidth=0.8, linestyle="-")

ax.axvline(0, color="black", linewidth=0.8, linestyle="-")

ax.set_title(f"Годограф Найквиста: {system.get_name()}")

ax.set_xlabel("Re W(jω)")

ax.set_ylabel("Im W(jω)")

ax.grid(True, linestyle=":")

ax.axis("equal")

ax.legend()

fig.tight_layout()

return fig

def plot_all(self, systems: list[ControlSystem]):

'''Построение графиков для всех исследуемых систем.'''

for sys in systems:

print(sys)

# Первое дополнительное значение — граничный случай (kэ)

comparisons = sys.comparison_systems()

if comparisons:

_, _, boundary = comparisons[0]

print(boundary)

self.plot_nyquist(sys)

plt.show()

if __name__ == "__main__":

# Коэффициенты берутся из таблицы 2.1 согласно варианту

tabular_variables = {

"a0": 3.0,

"a1": 3.0,

"a2": 3.0,

"kd": 1.0,

"ki": 0.3

}

# Коэфициенты граничных случаев, подбераются эксперементально

experimental_variables = {

"kp": 2.0, # Эксперементальное значение для П-регулятора

"kd": 2.0, # Эксперементальное значение для ПД-регулятора

"ki": 2/3, # Эксперементальное значение для ПИ-регулятора

}

# 1. Пропорциональный регулятор (П-регулятор)

# Исследуем:

p_sys = ControlSystem(

name="Исследование П-регулятора",

controller_type="P",

a0=tabular_variables["a0"],

a1=tabular_variables["a1"],

a2=tabular_variables["a2"],

kp=[1.0, experimental_variables["kp"], 4.0],

)

# 2. Пропорционально-дифференциальный регулятор (ПД-регулятор)

# При kp = 4:

pd_sys = ControlSystem(

name="Исследование ПД-регулятора",

controller_type="PD",

a0=tabular_variables["a0"],

a1=tabular_variables["a1"],

a2=tabular_variables["a2"],

kp=4.0,

kd=[tabular_variables["kd"], experimental_variables["kd"],

tabular_variables["kd"]+2*(experimental_variables["kd"] - tabular_variables["kd"])],

)

# 3. Пропорционально-интегральный регулятор (ПИ-регулятор)

pi_sys = ControlSystem(

name="Исследование ПИ-регулятора",

controller_type="PI",

a0=tabular_variables["a0"],

a1=tabular_variables["a1"],

a2=tabular_variables["a2"],

kp=1.0,

ki=[tabular_variables["ki"], experimental_variables["ki"],

tabular_variables["ki"]+2*(experimental_variables["ki"] - tabular_variables["ki"])],

)

systems = [p_sys, pd_sys, pi_sys]

plotter = SystemPlotter()

plotter.plot_all(systems)